YAKU-MODFLOW Modelación de aguas subterráneas con MODFLOW 6 + FloPy

Tutorial general de uso  -  Autor: Joaquín Fernández

Guía paso a paso para preparar datos, construir, calibrar, predecir y reportar modelos de flujo subterráneo de forma replicable (estándar ASTM / SEIA), pensada tanto para ti como para quien se incorpore al equipo.

Contenido

1.  Qué es esto y para quién

2.  Qué puedes lograr (ejemplos reales)

3.  Conceptos mínimos (sin pánico)

4.  Instalación y chequeo (yaku doctor)

5.  Empezar guiado: la pantalla onboard

6.  La idea clave: un proyecto = una carpeta

7.  Qué datos necesitas: insumos y yaku check

8.  Preparación de datos (yaku prep)

9.  Recarga desde el clima (yaku recarga)

10.  Clima chileno: CR2 y CAMELS-CL (yaku clima)

11.  Acoplamiento clima-hidrogeologia (transiente e indices)

12.  Unidades de medida (entradas y salidas)

13.  Mapa de modulos: donde cambiar cada cosa

14.  Tutorial paso a paso (caso real, de principio a fin)

15.  Los comandos de yaku, uno por uno

16.  Los dos motores: simple y profesional (GIS)

17.  Mallas Voronoi / grilla multicapa (DISV)

18.  Calibración: ¿el modelo se parece a la realidad?

19.  Predicción y análisis de incertidumbre

20.  Trayectorias y zonas de captura (MODPATH 7)

21.  Transporte e intrusión salina

22.  Visualización 3D (litología, ríos, pozos)

23.  El informe SEA: data-driven y editable

24.  Indicadores para el SEA (napa/GDE, caudal base, balance)

25.  El paquete de entregables SEIA

26.  Cómo lo usa otra persona del equipo

27.  Si algo falla (problemas comunes)

28.  Glosario rápido

1.  Qué es esto y para quién

yaku automatiza todo el proceso de hacer un modelo de aguas subterráneas con MODFLOW 6, desde los datos crudos hasta el informe técnico final. Esta pensado para consultoría de forma repetible: cada estudio nuevo se arma en minutos desde una plantilla.

Sirve para dos públicos:

Quien ya sabe hidrogeología y quiere automatizar lo repetitivo.

Quien recién se incorpora y necesita correr un modelo sin partir de cero.

En una frase Pones tus archivos (DEM, shapefiles, CSV), escribes un comando, y obtienes el modelo corrido, calibrado, con escenarios e informe. Todo ordenado y reproducible.

2.  Qué puedes lograr (ejemplos reales)

MODFLOW 6 + FloPy es el estándar mundial en modelación de aguas subterráneas. Con este workflow puedes abordar, entre otros:

| Aplicación | Uso típico |
| --- | --- |
| Depresión de napas (dewatering) | Descenso de niveles por bombeo de una mina o excavación y su efecto en pozos y vegas. |
| Zonas de captura / protección de pozos | Áreas de protección a 2, 5 y 10 años (MODPATH 7). |
| Transporte de contaminantes | Avance de una pluma (nitratos, metales, solventes) y su origen. |
| Interacción río-acuífero | Cómo el bombeo afecta el caudal de un río o el nivel de un humedal. |
| Intrusión salina costera | Avance de la cuña salina (densidad variable, GWT + BUY). |
| Línea base y predicción SEIA | Escenarios con y sin proyecto para un EIA/DIA en Chile. |

Todo desde la misma base Los módulos del workflow (preparación, malla, flujo, calibración, predicción, transporte, trayectorias, 3D e informe) comparten el mismo proyecto. Fuentes: USGS/FloPy (Hughes et al., 2024), gidahatari/Hatari Labs (mf6Voronoi).

3.  Conceptos mínimos (sin pánico)

No necesitas programar. Solo entender estas ideas:

| Término | Qué significa en simple |
| --- | --- |
| MODFLOW 6 | El programa que simula cómo se mueve el agua subterránea. |
| FloPy | Librería de Python que arma y corre MODFLOW por nosotros. |
| Grilla / celdas | El terreno se divide en celdas; cada una tiene sus propiedades. |
| Capas | Las unidades del acuífero en profundidad (relleno, roca, etc.). |
| Stress period | Un tramo de tiempo de la simulación (p.ej. época de bombeo). |
| Calibración | Ajustar el modelo para que se parezca a lo medido en terreno. |
| DISV / Voronoi | Grilla de celdas irregulares, más finas donde importa (pozos). |

4.  Instalación y chequeo (yaku doctor)

Requiere Miniconda/Anaconda. Ubícate en la carpeta del proyecto y crea el entorno:

cd ~/Desktop/modflow-workflow conda env create -f environment.yml conda activate modflow-workflow

Verifica que todo esté instalado (binarios y paquetes) con un solo comando:

yaku doctor

macOS Apple Silicon (M1/M2/M3) Todo corre nativo. Si faltan binarios de MODFLOW/MODPATH/Triangle, instalalos con 'get-modflow :flopy'. yaku doctor te dice exactamente qué falta.

5.  Empezar guiado: la pantalla onboard

Si no te acuerdas de los comandos, no importa: escribe solo 'yaku' (o 'yaku onboard') y se abre una pantalla de inicio que te guia. Muestra el estado del entorno, te deja elegir o crear un proyecto, y dentro del proyecto te dice qué tienes hecho y cuál es el siguiente paso.

yaku # abre la pantalla onboard (igual que 'yaku onboard')

Dentro de un proyecto, el onboard muestra un panel de estado y las etapas agrupadas por paquetes (A. insumos y malla, B. modelo, C. calibración, D. avanzados, E. resultados):

Estado del proyecto Insumos mínimos: OK Modelo corrido: falta Informe: falta => Siguiente paso: corre el modelo (Pipeline completo o build + run)

Para que sirve Es la forma más fácil de usar yaku y de que lo use alguien nuevo: en vez de memorizar comandos, sigues el 'siguiente paso sugerido'. Cada opción del menú dice que hace y que datos necesita.

6.  La idea clave: un proyecto = una carpeta

Cada estudio vive en su propia carpeta, autocontenida y ordenada:

proyectos/mi_proyecto/ config.yaml parámetros del proyecto datos/fuente/ tus archivos crudos (DEM, shp, csv) datos/tablas/ tablas del modelo (CSV) datos/gis/ capas vectoriales (shapefile) resultados/ lo que genera el modelo informe/ el PDF final

Copias la carpeta, cambias los datos y tienes otro estudio. Versionas con git solo config.yaml + datos/; los resultados se regeneran.

7.  Qué datos necesitas: insumos y yaku check

Antes de modelar conviene saber que tienes y que falta. 'yaku check' revisa los insumos del proyecto y los clasifica en tres niveles:

| Nivel | Qué son | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Obligatorios | Minimo para correr el modelo. | dominio.shp, parámetros_modelo.csv, capas_modelo.csv, contornos_carga.csv, stress_periods.csv |
| Importantes | Muy recomendados (suben la calidad). | dem.tif, pozos.shp + caudales.csv, observaciones_nivel.csv |
| Opcionales | Habilitan procesos extra. | río.shp, recarga_periodos.csv, parámetros_calibración.csv, geología.shp, clima.csv |

yaku datos --project proyectos/mi_proyecto # crea plantillas de lo que falta mfw check --project proyectos/mi_proyecto

Bloqueo de seguridad Si faltan los obligatorios, yaku no te deja construir/correr y te dice cuales faltan. Hay una carpeta de ejemplo de insumos en templates/insumos_ejemplo/ con un LEEME que separa obligatorios / importantes / opcionales.

8.  Preparación de datos (yaku prep)

Tu trabajas en shapefile, DEM y CSV. Pones esos archivos crudos en datos/fuente/ y yaku prep los convierte en las tablas del modelo. Qué entregar y en qué formato:

| Dato | Formato | Archivo en datos/fuente/ |
| --- | --- | --- |
| DEM del lugar | raster GeoTIFF | dem.tif |
| Borde del modelo | shapefile polígono | dominio.shp |
| Pozos | shapefile puntos (campo nombre) | pozos.shp |
| Caudales de bombeo | CSV (nombre, stress_period, rate_m3_dia) | caudales.csv |
| Rios / canales | shapefile línea | río.shp |
| Niveles observados | shapefile puntos + CSV | observaciones.shp + niveles.csv |
| Base de cada unidad (opcional) | raster GeoTIFF | base_capa1.tif, base_capa2.tif, ... |
| Perfil litologico (opcional) | CSV (layer, kx, kz, sy, ss, iconvert) | perfil_litologico.csv |

yaku prep --project proyectos/mi_proyecto --cellsize 100 --nlay 1 --espesor 50

Si entregas rasters base_capa{N}.tif (cota de base de cada unidad, de sondajes o geofisica), prep los remuestrea a la grilla y el modelo deja de ser plano: cada capa sigue su superficie real, con espesor minimo garantizado (geometria no plana).

Unidades y CRS Todo en metros (CRS proyectado, p.ej. UTM), caudal en m3/dia. Todos los archivos en el mismo sistema de coordenadas. Detalle en docs/preparación_datos.md.

9.  Recarga desde el clima (yaku recarga)

La recarga (el agua de lluvia que llega al acuífero) es uno de los datos más difíciles. En vez de inventar un numero, puedes calcularla desde tu serie climatica, DENTRO del workflow (sin programas externos). Pones datos/fuente/clima.csv con columnas fecha, precip_mm, temp_c, et0_mm y corres:

yaku recarga --project proyectos/mi_proyecto --metodo balance

Usa un balance de suelo simple (Thornthwaite-Mather): cada mes, lo que llueve menos lo que se evapora llena el suelo; el excedente es recarga. Escribe recarga_periodos.csv, que el modelo usa como recarga variable en el tiempo. Si no tienes ET, usa --método coeficiente (recarga = coeficiente x precipitación).

Sin salir del workflow Esto reemplaza tener que usar otro modelo hidrológico. Para casos de cuencas con deshielo (Patagonia) hay un modulo de glaciares previsto para una version futura.

10.  Clima chileno: CR2 y CAMELS-CL (yaku clima)

No necesitas armar clima.csv a mano: el comando yaku clima convierte los formatos de las fuentes chilenas mas usadas al formato del workflow.

yaku clima --project proyectos/mi_proyecto --fuente cr2 --precip descarga_explorador.csv yaku clima --project proyectos/mi_proyecto --fuente camels --precip precip_cr2met_day.txt --estacion 8332001

CR2 (explorador.cr2.cl): acepta series diarias o mensuales, con metadatos antes del encabezado, columnas fecha o agno/mes/dia, y nodata -9999.

CAMELS-CL (camels.cr2.cl): series por cuenca; eliges la tuya con --estacion (gauge_id).

Puedes sumar temperatura (--temp) y evapotranspiracion (--et0); quedan como columnas extra de clima.csv y mejoran el balance de suelo.

Flujo completo del clima yaku clima (CR2/CAMELS -> clima.csv) -> yaku recarga (balance de suelo -> recarga por periodo) -> yaku indices (SPI/SPEI, flujo base, memoria del acuifero).

11.  Acoplamiento clima–hidrogeología (transiente e índices)

Si das una serie climatica de varios anios, el modelo puede correr en regimen TRANSIENTE y mostrar como la napa responde al clima en el tiempo. La idea es simple: el clima entra como un pre-proceso (un balde de suelo), la hidrogeologia sigue siendo el centro, y al final salen indices que correlacionan clima y agua subterranea.

1) Datos que das

| Archivo | Que es | Obligatorio? |
| --- | --- | --- |
| datos/fuente/clima.csv | Serie DIARIA: fecha, precip_mm, et0_mm (o temp_c). | para transiente |
| datos/fuente/caudal_rio.csv | Caudal del rio MEDIDO (fecha, caudal_m3_d). | opcional (valida) |

2) Recarga diaria y transiente

yaku recarga --project proyectos/mi_proyecto --metodo balance --transiente --k-percolacion 0.05

Detecta que el clima es diario, corre el balance de suelo dia a dia (con un retardo de percolacion k_percolacion) y agrega la recarga a periodos mensuales. Con --transiente escribe ademas stress_periods.csv (1.er periodo permanente + el resto transiente), asi el modelo corre toda la serie. La napa sube con las lluvias y baja en los anios secos.

3) Indices clima–hidrogeologia

yaku indices --project proyectos/mi_proyecto

Calcula y grafica (en resultados/indices/):

SPI / SPEI: indices de sequia meteorologica (precipitacion y precip-ET estandarizadas).

Indice de aridez (P/PET) y fraccion de recarga (recarga/precipitacion).

Separacion de FLUJO BASE del caudal medido (filtro Lyne-Hollick) e indice BFI: la parte del rio sostenida por el acuifero. Valida la recarga con un dato real, sin un modelo grande.

MEMORIA DEL ACUIFERO: el desfase (lag) con que la napa responde a la recarga/clima, por correlacion cruzada. Es el numero que conecta clima -> agua subterranea.

Base vs opcional BASE (siempre funciona): geometria, capas, K, bordes, recarga, rios, pozos, calibracion, balance, prediccion, informe. OPCIONAL (se activa con su archivo): clima multianual + transiente, caudal_rio.csv (flujo base), drn.csv/ghb.csv/evt_periodos.csv (drenes, borde regional, ET freatica/vegas), geologia.shp (K y recarga por zona), malla Voronoi. El ejemplo examples/ejemplo_clima/ corre TODO esto de punta a punta.

12.  Unidades de medida (entradas y salidas)

Todo el modelo trabaja en un sistema COHERENTE: longitud en metros (m) y tiempo en dias (d). De ahi se derivan las demas (m/d, m3/d, m2/d). El error de unidad es el mas comun en modelacion y el SEA lo revisa: respeta estas unidades al editar las tablas.

Unidades de las ENTRADAS (datos/tablas/ y datos/fuente/)

| Archivo | Campo | Unidad | Que es |
| --- | --- | --- | --- |
| parametros_modelo.csv | cellsize | m | Tamano de celda de la grilla. |
| parametros_modelo.csv | top / botm | m s.n.m. | Cota del techo y base del modelo. |
| parametros_modelo.csv | starting_head | m | Nivel inicial (arranque del solver). |
| parametros_modelo.csv | recharge | m/d | Recarga uniforme (si no hay recarga_periodos). |
| capas_modelo.csv | top_m / botm_m | m s.n.m. | Techo y base de cada capa. |
| capas_modelo.csv | kx_m_d / kz_m_d | m/d | Conductividad K horizontal y vertical. |
| capas_modelo.csv | sy | adimensional (0-1) | Rendimiento especifico (acuifero libre). |
| capas_modelo.csv | ss | 1/m | Almacenamiento especifico (confinado). |
| capas_modelo.csv | iconvert | 0/1 | 1 = libre (convertible), 0 = confinado. |
| geologia.shp | K_md | m/d | K horizontal por unidad geologica (en planta). |
| geologia.shp | coef_inf | fraccion (0-1) | Coeficiente de infiltracion por unidad. |
| perfil_litologico.csv | kx_m_d / kz_m_d | m/d | K por unidad (vertical) que arma las capas. |
| contornos_carga.csv | carga_m | m | Carga constante (CHD) en cada borde. |
| stress_periods.csv | perlen_d | dias | Duracion del periodo de stress. |
| stress_periods.csv | nstp / tsmult / steady_state | adim / adim / 0-1 | Pasos, multiplicador, regimen. |
| pozos.csv / caudales.csv | rate_m3_dia | m3/d | Caudal (NEGATIVO = extraccion). |
| rio.csv | stage_m / river_bottom_m | m | Cota de agua y fondo del rio. |
| rio.csv | cond_m2_d | m2/d | Conductancia del lecho (RIV). |
| drn.csv (opcional) | elev_m / cond_m2_d | m / m2/d | Drenes/manantiales (DRN). |
| ghb.csv (opcional) | head_m / cond_m2_d | m / m2/d | Borde de carga general (GHB). |
| evt_periodos.csv (opcional) | rate_m_d / extinction_depth_m | m/d / m | ET freatica (vegas/GDE). |
| recarga_periodos.csv | recharge_m_d | m/d | Recarga por periodo (de yaku recarga). |
| recarga_zonas.csv | coef_inf por celda | fraccion | Reparte la recarga por unidad geologica. |
| observaciones_nivel.csv | head_observado_m | m | Nivel medido para calibrar. |
| observaciones_nivel.csv | peso | adimensional | Peso del dato en la calibracion. |
| clima.csv | precip_mm / et0_mm | mm | Precipitacion y evapotranspiracion por periodo. |
| clima.csv | temp_c | C | Temperatura media del periodo. |
| caudal_rio.csv (opcional) | caudal_m3_d | m3/d | Caudal del rio medido (valida flujo base). |

Unidades de las SALIDAS

| Salida | Unidad | Donde aparece |
| --- | --- | --- |
| Carga hidraulica (nivel) | m | Mapas de carga, .hds, isopiezas del informe. |
| Profundidad de napa | m | Mapa de napa / indicador GDE. |
| Balance hidrico | m3/d | Tabla y grafico de balance (entradas/salidas). |
| Caudal base rio-acuifero | m3/d | Seccion de balance del informe. |
| Descenso (con/sin proyecto) | m | Mapa de descenso de la prediccion. |
| RMSE / MAE / sesgo | m | Estadisticos de calibracion + criterio SEA. |
| Sensibilidad | adimensional | Cambio relativo de RMSE por parametro (OAT). |
| Recarga reportada | mm/ano | Convertida desde m/d (x1000 x365). |
| Tiempos de viaje (MODPATH) | dias | Zonas de captura / perimetros de proteccion. |
| Concentracion (transporte) | g/m3 (o la de la fuente) | Pluma de soluto / intrusion salina. |

Conversiones utiles recarga: 1 m/d = 365000 mm/ano ¦ caudal: 1 L/s = 86.4 m3/d ¦ K tipica: grava 100-1000 m/d, arena 1-100, limo 0.01-1, arcilla <0.001. El caudal de bombeo va NEGATIVO (se extrae del acuifero).

13.  Mapa de modulos: donde cambiar cada cosa

Cada cosa se cambia en UN lugar. Si quieres ajustar un coeficiente, un borde o un tiempo, esta tabla te dice que archivo tocar (y la unidad), sin entrar al codigo.

| Quiero cambiar... | Archivo / lugar | Campo o parametro | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Conductividad K por capa | datos/tablas/capas_modelo.csv | kx_m_d, kz_m_d | m/d |
| Almacenamiento | datos/tablas/capas_modelo.csv | sy, ss | adim, 1/m |
| K por zona geologica | datos/fuente/geologia.shp | K_md | m/d |
| Coeficiente de infiltracion | datos/fuente/geologia.shp | coef_inf | fraccion |
| Recarga (total/temporal) | datos/tablas/recarga_periodos.csv | recharge_m_d (o yaku recarga) | m/d |
| Reparto espacial de recarga | datos/fuente/geologia.shp -> recarga_zonas.csv | coef_inf (lo rasteriza prep) | fraccion |
| Bordes de carga | datos/tablas/contornos_carga.csv | carga_m | m |
| Bombeo | datos/tablas/caudales.csv / pozos.csv | rate_m3_dia (negativo) | m3/d |
| Rio (nivel, conductancia, fondo) | datos/tablas/rio.csv | stage_m, cond_m2_d, river_bottom_m | m, m2/d, m |
| Drenes / manantiales | datos/tablas/drn.csv (opcional) | elev_m, cond_m2_d | m, m2/d |
| Borde regional (semi-permeable) | datos/tablas/ghb.csv (opcional) | head_m, cond_m2_d | m, m2/d |
| ET freatica / vegas (GDE) | datos/tablas/evt_periodos.csv (opcional) | rate_m_d, extinction_depth_m | m/d, m |
| Correr transiente con clima | yaku recarga --transiente | clima.csv diario -> stress_periods | dias |
| Indices clima-hidrogeologia | yaku indices | SPI/SPEI, BFI, memoria napa-clima | - |
| Geometria / espesor | parametros_modelo.csv o yaku prep --espesor | top, botm / --espesor | m |
| Techo siguiendo el terreno | config.yaml | modelo.drapear_dem: true | - |
| Tiempos / regimen | datos/tablas/stress_periods.csv | perlen_d, nstp, steady_state | dias |
| Celda y numero de capas | yaku prep | --cellsize, --nlay, --espesor | m |
| Parametros a calibrar | datos/tablas/parametros_calibracion.csv | valor_inicial, limites, transformacion | - |
| Solver | config.yaml | solver.complexity (SIMPLE/MODERATE/COMPLEX) | - |
| Perfil de informe | config.yaml o yaku report --perfil | informe.perfil (astm/sea) | - |
| Texto del informe | informe/secciones.md | bloques '## titulo' | - |

Y si quieres extender el motor (programar algo nuevo), cada modulo del codigo tiene una sola responsabilidad:

| Modulo (src/yaku/) | Responsabilidad |
| --- | --- |
| cli.py | Comandos yaku (new/prep/build/run/calibrate/predict/report...). |
| config.py | Lee config.yaml y resuelve rutas del proyecto. |
| prep/prepare.py, prep/recarga.py | Arma tablas desde insumos; recarga desde clima. |
| builder/model_builder.py | CSV -> MODFLOW 6 (DIS/NPF/RIV/CHD/RCH/WEL), drapeado, solver. |
| gis/preprocess.py, gis/export.py | Shapefile/raster -> tablas; exporta rasters de salida. |
| mesh/voronoi.py | Malla Voronoi no estructurada (DISV) refinada en pozos. |
| calibration/ (evaluate, pest_setup, predict, sensibilidad) | Ajuste, PEST++/pyemu, prediccion, sensibilidad, twin. |
| transport/ (gwt, seawater) | Transporte de solutos e intrusion salina (densidad). |
| pathlines/ | Trayectorias y zonas de captura (MODPATH 7). |
| report/ (resultados, pdf, tema, docx_report, entregables) | Informe data-driven + paquete SEIA. |
| viz/plots_3d.py | Escenas 3D (litologia, rios, pozos, napa). |

14.  Tutorial paso a paso (caso real, de principio a fin)

El flujo completo de un estudio, en orden. Puedes hacerlo todo desde el onboard (escribe 'yaku' y sigue el siguiente paso) o con los comandos:

Paso 1 - Crear el proyecto según el tipo de estudio

yaku new mina_X --tipo dewatering # dewatering ¦ intrusion ¦ gde ¦ general

El tipo orienta los objetivos y deja el perfil de informe en 'sea' (SEIA).

Paso 2 - Poner los insumos y revisarlos

Copia tus archivos crudos a datos/fuente/, corre yaku prep (sección de preparación) y, si tienes clima, yaku recarga. Revisa que no falte nada:

yaku check --project proyectos/mina_X

Paso 3 - (Opcional) malla multicapa y geología

yaku mesh --project proyectos/mina_X --run # DISV multicapa drapeado bajo el DEM

Paso 4 - Correr el modelo

yaku pipeline --project proyectos/mina_X # build + run + informe

Construye el modelo (recortando el dominio real con idomain), corre MODFLOW 6 y genera figuras e informe. Así se ve el mapa de carga hidráulica:

Y la evolucion del nivel en el tiempo (modelos transientes):

Paso 5 - Calibrar, predecir y entregar

yaku calibrate --project proyectos/mina_X yaku predict --project proyectos/mina_X --uncertainty 30 yaku entregables --project proyectos/mina_X --perfil sea

Quedas con el ajuste, los escenarios con/sin proyecto, la incertidumbre y el paquete SEIA completo listo para presentar.

15.  Los comandos de yaku, uno por uno

| Comando | Qué hace |
| --- | --- |
| yaku (sin nada) / onboard | Pantalla de inicio guiada: estado del proyecto + siguiente paso. |
| yaku doctor | Chequea el entorno (mf6, mp7, triangle, pestpp, paquetes). |
| yaku new <nombre> --tipo <t> | Crea un proyecto (tipo: dewatering ¦ intrusion ¦ gde ¦ general). |
| yaku datos --project <p> | Asistente: crea plantillas editables de las tablas que faltan. |
| yaku check --project <p> | Revisa los insumos (obligatorios / importantes / opcionales). |
| yaku prep --project <p> | Datos crudos (DEM, shp, csv) -> tablas del modelo. |
| yaku clima --project <p> --fuente cr2¦camels | Series CR2 / CAMELS-CL -> clima.csv del proyecto. |
| yaku recarga --project <p> | clima.csv (precip/ET) -> recarga por periodo (balance de suelo). |
| yaku mesh --project <p> | Malla Voronoi/DISV multicapa refinada (--run la corre). |
| yaku gis --project <p> | Shapefile/GeoJSON -> tablas row/col (avisa CRS). |
| yaku build / run --project <p> | Construye / ejecuta MODFLOW 6 (usa idomain del dominio). |
| yaku calibrate --project <p> | Ajuste + PEST++ (--run --engine pestpp-ies); --pilot-points = mapa de K; aforos.csv = multi-objetivo. |
| yaku sensibilidad --project <p> | Sensibilidad de los parametros (OAT, RMSE +/-10%). |
| yaku predict --project <p> | Escenario con/sin proyecto + incertidumbre. |
| yaku transport / salina --project <p> | Transporte de solutos / intrusión salina. |
| yaku pathlines --project <p> | Trayectorias MODPATH 7 (zonas de captura). |
| yaku view3d --project <p> | 3D a VTK: carga, litología (K), recarga, río y pozos. |
| yaku export-gis --project <p> | Cargas y profundidad de napa a raster GeoTIFF (QGIS). |
| yaku report --project <p> | Informe PDF data-driven (--perfil astm ¦ sea). |
| yaku entregables --project <p> | Paquete SEIA: informe + figuras + tablas + plan de seguimiento. |
| yaku pipeline --project <p> | build + run + report, todo seguido. |

Ayuda a mano Cualquier comando admite -h, por ejemplo 'yaku predict -h'. Escribe 'yaku' solo para abrir el onboard con el estado del proyecto.

16.  Los dos motores: simple y profesional (GIS)

En config.yaml, el campo 'motor' define como se construye el modelo:

| motor | Cuando usarlo |
| --- | --- |
| simple | Casos rápidos o didacticos. Lees los datos desde los CSV de datos/tablas/. |
| mfsetup | Proyectos reales. Grilla y propiedades desde datos GIS (shapefile, raster DEM) con modflow-setup (USGS). |

17.  Mallas Voronoi / grilla refinada (DISV)

Las grillas regulares gastan celdas. Una malla Voronoi refina solo donde importa (pozos, ríos), como hace gidahatari. Se genera desde el borde con:

yaku mesh --project proyectos/mi_proyecto --cell-size 150 --refine 5 --run

El flag --run construye y corre un modelo MODFLOW 6 DISV sobre esa malla para verificarla:

18.  Calibración: ¿el modelo se parece a la realidad?

Calibrar es ajustar parámetros (como la conductividad) para que los niveles simulados coincidan con los medidos. Tres niveles:

1.  Evaluación de ajuste: error (RMSE, MAE) entre observado y simulado.

2.  PEST++ GLM: ajuste automatico por gradiente + sensibilidad.

3.  PEST++ IES (ensemble): history matching + incertidumbre.

yaku calibrate --project proyectos/mi_proyecto --run --engine pestpp-ies

Criterio de aceptacion SEA La Guia SEA 2012 considera ACEPTABLE un error medio (MAE) <= 5% de la diferencia maxima de niveles observados. El informe lo evalua y marca CUMPLE / NO cumple, con el histograma y el mapa de residuos (que revela sesgos espaciales).

Pilot points: un mapa de K continuo

La calibracion clasica ajusta una K por zona o capa. Con pilot points, PEST ajusta la conductividad en una grilla de puntos repartidos por el dominio y el campo K(x, y) se interpola entre ellos (kriging). El resultado es un mapa de K continuo y defendible (practica GMDSI), en vez de un solo numero:

yaku calibrate --project proyectos/mi_proyecto --pilot-points --pp-cada 5 --setup-pest

El campo calibrado queda en k_field_capa{N}.csv; al copiarlo a datos/tablas/, el modelo lo usa automaticamente en las corridas siguientes.

Multi-objetivo: niveles + caudal del rio

Si tienes aforos del rio (caudal base), crea datos/tablas/aforos.csv (nombre, caudal_m3_d) y la calibracion comparara ADEMAS el intercambio rio-acuifero simulado (SFR o RIV) contra lo medido. Calibrar contra dos tipos de datos a la vez restringe mucho mejor el modelo.

En los ejemplos del repositorio, las observaciones se generan con un experimento gemelo (se muestrea el campo de cargas simulado y se le agrega un ruido pequeno): asi son consistentes con los bordes y la calibracion converge. Con datos reales, en cambio, las observaciones son tus niveles medidos en terreno.

19.  Predicción y análisis de incertidumbre

El efecto del proyecto se evalua comparando un escenario con y sin proyecto (descenso de niveles por bombeo), y se cuantifica su incertidumbre:

yaku predict --project proyectos/mi_proyecto --factor 1.5 --uncertainty 30

20.  Trayectorias y zonas de captura (MODPATH 7)

Con particulas reales (MODPATH 7) se obtienen las zonas de captura de los pozos y los tiempos de viaje (protección de pozos a 2/5/10 años):

yaku pathlines --project proyectos/mi_proyecto --direction backward

Figura 8. Trayectorias hacia los pozos (zona de captura) con MODPATH 7.

21.  Transporte e intrusión salina

Para contaminantes disueltos (modelo GWT) o intrusión salina costera (GWT + BUY):

yaku transport --project <p> # pluma de un soluto mfw salina --project <p> # cuña salina (densidad variable)

22.  Visualización 3D (litología, ríos, pozos)

El modelo se exporta a VTK (se abre en ParaView, como hace gidahatari). El 3D no solo muestra la carga: lleva varios campos coloreables, todos derivados del modelo, que puedes prender/apagar:

| Campo | Qué muestra |
| --- | --- |
| carga_m | El nivel piezometrico (la napa). |
| K_m_d | La conductividad por celda = litología / permeabilidad por estrato. |
| recarga_m_d | La lluvia que entra por la superficie. |
| río / pozos | Las celdas de río y los pozos, como objetos marcados. |

yaku view3d --project proyectos/mi_proyecto --exageration 20

Estratigrafia 3D asociada al modelo Con el modelo multicapa (yaku mesh --run) los estratos se ven apilados y los coloreas por litología (K) o por carga. Es la geología 3D conectada a los parámetros reales.

23.  El informe SEA: data-driven y editable

El informe se genera con DOS perfiles según a donde va: 'astm' (estándar internacional, 7 etapas D5447/D5981) o 'sea' (contenidos mínimos SEIA, Guía SEA 2012).

yaku report --project proyectos/mi_proyecto --perfil sea

Lo importante: el informe es DATA-DRIVEN. No es una plantilla con frases vacias: escribe con tus resultados reales la calibración (RMSE, observado vs simulado, residuos), el balance hidrico (global y por capa), los escenarios de descenso, la incertidumbre y los anexos de trazabilidad (versiones + hash de los datos).

El informe incluye ademas: un mapa de planta del modelo conceptual (dominio, rio, pozos), la tabla de unidades geologicas con su K horizontal y coeficiente de infiltracion, la tabla de capas con K horizontal/vertical, mapas de carga con ISOPIEZAS etiquetadas en coordenadas (Este/Norte, con norte y barra de escala), y -si corriste 'yaku mesh'- la vista 3D de la malla Voronoi. Las unidades de cada tabla estan en la seccion 'Unidades de medida' de este tutorial.

Rellenar lo cualitativo (informe/secciónes.md)

Lo que el modelo no puede escribir (modelo conceptual, antecedentes, limitaciones, conclusiones) lo pones tu en el archivo informe/secciónes.md, con encabezados '## titulo'. El informe inyecta ese texto en la sección que corresponde. Así el PDF sale 90% armado y tu solo completas lo cualitativo.

ASTM vs SEIA No compiten: ASTM es el método; SEIA es el formato del entregable. El motor es uno solo, el informe se adapta con --perfil.

24.  Indicadores para el SEA (napa/GDE, caudal base, balance)

El informe SEA calcula y escribe los indicadores que el evaluador suele pedir:

Profundidad de la napa y cuantas celdas tienen napa somera (<= 2.5 m), donde puede haber ecosistemas dependientes del agua subterránea (vegas, bofedales, turberas).

Descenso de niveles con y sin proyecto (efecto del proyecto).

Caudal base (intercambio río-acuífero) y balance hidrico por capa / sector.

Balance por ZONAS (estilo ZoneBudget): entradas/salidas por unidad geologica o por sectores propios (zonas_balance.csv), con tabla y grafico en el informe.

Discrepancia del balance con criterio de aceptacion (<= 1%).

Mapas de carga con isopiezas etiquetadas, coordenadas y VECTORES DE FLUJO (direccion del agua subterranea), mas el mapa de recarga distribuida por unidad.

Tabla de VERIFICACION DE CALIDAD (QA): convergencia, cierre de balance, celdas secas, rango de carga y de conductividad, criterio de calibracion -cada uno OK / REVISAR.

Paquetes de borde disponibles El motor arma CHD (carga fija), GHB (borde regional semi-permeable), RIV (rios), DRN (drenes/manantiales), WEL (pozos), RCH (recarga, distribuible por unidad) y EVT (evapotranspiracion freatica, base fisica de vegas/bofedales). GHB/DRN/EVT son opcionales: se activan poniendo su archivo (ghb.csv / drn.csv / evt_periodos.csv). Para transporte: GWT (solutos) y BUY (intrusion salina).

25.  El paquete de entregables SEIA

Un solo comando arma la carpeta lista para presentar al SEIA:

yaku entregables --project proyectos/mi_proyecto --perfil sea

Crea informe/entregables_seia/ con todo ordenado:

| Contenido | Que es |
| --- | --- |
| informe_<perfil>.pdf | El informe data-driven completo. |
| figuras/ | Todas las figuras de resultados (napa, descenso, calibración, carga por capa). |
| tablas/ | metricas de ajuste, balance, parámetros, residuos. |
| modelo/ | Los archivos de entrada de MODFLOW 6 + metadatos (anexo de trazabilidad). |
| plan_seguimiento.csv | Plan de seguimiento con umbrales reales (descenso predicho por pozo). |
| MANIFIESTO.md | Indice del paquete + versiones + hash de las entradas. |

Showcase En docs/showcase/ hay un ejemplo real de este informe SEA y su paquete, para ver de que es capaz el workflow sin correr nada.

26.  Cómo lo usa otra persona del equipo

1.  Instala una vez el entorno y corre yaku doctor (sección 4).

2.  Escribe 'yaku' para abrir el onboard y crear su proyecto (elige el tipo de estudio).

3.  Pone sus archivos crudos en datos/fuente/ y corre yaku prep (y yaku recarga si hay clima).

4.  Corre yaku check para ver que no falte nada; el onboard le sugiere el siguiente paso.

5.  Corre yaku pipeline, luego calibrate/predict, y genera el paquete con yaku entregables.

Buena práctica Versiona cada proyecto con git (config.yaml + datos/ + informe/secciónes.md). El archivo resultados/inputs_metadata.json guarda versiones y un hash de los datos usados. Para clavar versiones identicas en otra máquina, usa environment-lock.yml.

27.  Si algo falla (problemas comunes)

| Síntoma | Solución |
| --- | --- |
| 'yaku' no se reconoce | Activa el entorno: conda activate modflow-workflow. |
| No encuentra config.yaml | Indica el proyecto: --project proyectos/<tu_proyecto>. |
| 'No existe HDS' | Corre primero yaku run (o yaku pipeline). |
| 'Faltan tablas minimas' | Te falta un insumo obligatorio. Corre yaku check para ver cual. |
| mp7 / triangle FALTA | Instala binarios: get-modflow :flopy. Verifica con yaku doctor. |
| El modelo no converge | Revisa bordes y geometria de capas; baja la complejidad del solver. |
| Advertencia de unidades | Un valor parece fuera de rango (ej. K en m/s). Usa m/dia. |

28.  Glosario rápido

| Palabra | Definición |
| --- | --- |
| ASTM D5447/D5981 | Normas internacionales del proceso de modelación y calibración. |
| SEIA / SEA | Sistema/Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Chile). |
| PEST++ / pyemu | Herramientas de calibración automática e incertidumbre. |
| DISV / Voronoi | Grilla no estructurada de celdas irregulares (refinamiento local). |
| MODPATH 7 | Seguimiento de particulas: zonas de captura y tiempos de viaje. |
| GWT / BUY | Transporte de solutos / densidad variable (intrusión salina). |
| Pipeline | Secuencia automática: construir -> correr -> reportar. |